Proposta Técnica Comercial

Referente: Orçamento Envidraçamento de Sacadas

Condomínio: VEREDA ALTO DA MOOCA

Especificações técnicas:

- Vidro: Laminado de 10mm incolor.

- Alumínios: Perfis extrudados com desenho industrial em ferramentas especiais, com liga ASTM 6063 T5.

- Pintura: Processo pintura eletrostática BRANCA, indicado para ambientes urbanos.

- Pivôs: Fabricados em aço inox V-304

- Roldanas: Fabricadas em nylon com rolamento blindado e eixo em aço inox 304 resistentes a uma carga de 75kgf cada.

- Fixação superior e inferior: Parafusos em aço inox M8 por 45 mm com rosca soberba, buchas para concreto em nylon S8 ou S10 aplicados a uma distância de 500 mm entre si e rebites 3/16 por meia polegada para fixação dos trilhos e perfis de alumínio.

- Vedação entre vidros: Perfis de silicone preto garantindo total estanqueidade e redução de impacto entre os painéis.

- Arremates laterais: Perfis de EPDM preto permitindo a vedação mesmo que haja irregularidades no esquadro da alvenaria na obra.

- Escovas: Em polipropileno, repelentes à água e estabilizadas contra raios UV, a 3,5% posicionada nos lados interno e externos dos perfis mantendo um distanciamento adequado para sua compressão que garantem vedação, absorção de vibrações de carga de vento, e acabamento.

- Trava de segurança: Fechamento com fecho e chave ou ferragem com chave tetra em casos que se façam necessária.

- Colagem dos perfis e borrachas: São aplicados adesivos e/ou selantes de base de poliuretano que possibilitam colagens flexíveis isolando e prevenindo a corrosão

- Garantias:

- De 06 anos para perfis de alumínio e acabamentos superficiais (anodização ou pintura)

- De 06 anos para as ferragens (fechaduras, trincos e roldanas)

- Condições da Obra:

Os vãos deverão estar nivelados e aprumados, a constatação da falta de algum desses itens fica a instalação sujeita a utilização de recursos para acabamento conforme a necessidade de cada projeto.

- É obrigatório que o local de instalação esteja desobstruído e livre de objetos ou móveis, caso contrário a Masalli não realizará a medição/instalação ou não se responsabilizará por eventuais danos causados devido a movimentação de móveis e objetos.

- Não está incluído no orçamento a montagem ou desmontagem de telas de Proteção, gradil, estruturas, reforços ou qualquer outro opcional que possa interferir na instalação do sistema.

- Descrição e Valores dos Vãos Orçados:

Fechamento de sacada, sistema Sky Windows SKW530, sendo a divisão e lado do recolhimento dos painéis feito conforme visita técnica no local após fechamento do pedido.

- Prazos:

Validade desta proposta: 10 dias

Entrega e instalação: Até 35 dias úteis da medição final

- Valor Total do Orçamento: VENDA COLETIVA

R$ 5.260,00 à vista (em 04X) ou R$ 5.540,00 em 10X

R$ 5.740,00 à vista ou R$ 6.050,00 em 10X – C/ CX PARA ISOLAR CONDENSADORA

SEGUE COM RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

- Condições de Pagamento:

- Em 10x Iguais, no cheque pré-datado.

São Paulo, 27 de Janeiro de 2017.

Atenciosamente,

Wagner Mejias

11-94748-8356

Andreia Aun

11-94749.1535